NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RIPORTATI I SEGUENTI PARAGRAFI

- Modalità di computo dei costi

- Descrizione del sistema di impermeabilizzazione

- Sistema a verde pensile estensivo con spessore di substrato 30 cm

- Vegetazione

- Irrigazione

- Accessori primari

- Accessori complementari

MODALITA’ DI COMPUTO DEI COSTI

Costi compresi

L’analisi costo si riferiscono alla fornitura, al trasporto in zona accessibile ad autoarticolati e alla posa in opera del sistema HARPO verdepensile cantiere Italia su una superficie ≥ 500 mq .

- L’analisi contempla l’idoneità al collaudo delle opere a verde (UNI 11235).

Costi esclusi:

- costi relativi al sollevamento in quota dei materiali

- oneri per ottenimento licenze ed autorizzazioni di vario genere;

- verifiche statiche, strutturali ed igrotermiche

- predisposizione aree di stoccaggio dei materiali

- predisposizioni impianto di cantiere, igieniche e di sicurezza necessarie;

- pulizia delle superfici

- eventuali costi derivanti dalla messa in sicurezza dell’area di intervento

Note:

- Si consiglia per tutti i sistemi descritti l’impianto di irrigazione

- L’ analisi costo dell’impianto di irrigazione è puramente indicativa (il costo è riferito a superfici di dimensioni ≤500 mq e di forma regolare) e dovrà essere verificata in fase progettuale in funzione all’effettiva dislocazione delle specie vegetali e della forma della copertura. In ogni porzione di giardino pensile dovrà essere prevista una tubazione con idonea portata e pressione di esercizio, nonché un allacciamento con corrente elettrica per il collegamento alla rete del programmatore.

- La gru idonea alla movimentazione dei materiali, dovrà avere una portata di almeno ton. 2 per tutta la superficie destinata a giardini pensili (i tempi di utilizzo dovranno essere concordati in cantiere in modo da non compromettere la tempistica delle operazioni). In assenza di gru idonea in cantiere, in alternativa verrà noleggiata una autogrù con le stesse caratteristiche.

- La superficie di posa si dovrà presentare perfettamente piana, non dovrà presentare ondulazioni maggiori di 1 cm su regolo di mt 3 appoggiato sulla superficie suddetta. In caso di maggiori differenze, l’impresa dovrà provvedere ad eliminare a sua cura e spese le difformità.

- Il piano di posa dovrà avere pendenze minime >1% già realizzate verso i bocchettoni di scarico che dovranno essere di dimensioni ca. 80/100 mm ed in numero idoneo. A tal fine, il progettista dovrà valutare il comportamento idrologico della copertura a verde pensile su base volumetrica e in termini di impulsività del deflusso, richiedendo i coefficienti di deflusso e afflusso certificati per il sistema a verde pensile prescelto. Dovrà in ogni caso prevedere uno scarico ogni porzione di giardino pensile evitando che elementi sporgenti della copertura (lucernari, camini, bocchettoni ecc.) impediscano il libero flusso dell'acqua.

- I prezzi si riferiscono a condizioni di cantiere ordinarie sia in termini di accessibilità, tempistiche di lavorazione e quant’altro necessario per la normale attività di lavoro. Qualsiasi onere particolare dovrà essere computato separatamente.

DESCRIZIONE DELLA STRATIGRAFIA D’IMPERMEABILIZZAZIONE ANTIRADICE

TETTO CALDO

- Eventuale strato di regolarizzazione o compensazione

Stesura di uno strato di geotessile non tessuto a filo continuo di resistenza a trazione ≥ 7,3 kN/m (ISO EN 10319), allungamento a rottura ≤52% (ISO EN 10319) e resistenza al punzonamento ≥ 1100 N (ISO EN 12236).

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | Mq | 1,93 €/mq | € |

- Strato di Barriera al Vapore

Stesura di un foglio in polietilene a bassa densità (LDPE - PEBD), dello spessore nominale di 0,3 mm e permeabilità al vapore ≥ 0.55 • 10-2 Mg/mq•hPa (SIA 280/5), con sovrapposizione di almeno 20 cm.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | Mq | 2,21 €/mq | € |

- Elemento Termoisolante

La scelta è a cura della D.L. in base alle caratteristiche tecniche più idonee alla specifica applicazione prevista. Tra queste, si terrà conto della conduttività termica, della resistenza alla compressione e della reazione al fuoco dei pannelli coibenti. I pannelli isolanti verranno fissati direttamente al sottofondo mediante opportuni fissaggi.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | Mq | 7,97 €/mq | € |

- Strato di separazione (nel caso l’isolamento termico sia in polistirene o materiale incompatibile con il PVC)

Fornitura e posa di feltro tessuto non tessuto tipo MediTex MX12 o equivalente, costituito da fibre di polipropilene di resistenza a trazione ≥ 12 kN/m (ISO EN 10319), allungamento a rottura ≤42% (ISO EN 10319) e resistenza al punzonamento dinamico ≥ 24 mm (EN ISO 13433) ed efficienza protettiva ≥ 124 N (EN ISO 14574).

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | Mq | 2,44 €/mq | € |

- Elemento di tenuta

Per un giardino pensile L’elemento di tenuta sarà costituito da un manto sintetico in PVC, tipo HarpoPlan ZD UV, spessore nominale 1,8 mm a norma UNI 11235 secondo EN 13948, rinforzata con una griglia in fibra di vetro, resistente ai raggi UV, resistente ai microrganismi. Particolarmente idonea a svolgere la funzione d’impermeabilizzazione in coperture piane zavorrate ed accessibili, con metodo d’applicazione a posa libera sotto zavorra con fissaggi perimetrali. Le caratteristiche della membrana sono rispondenti ai requisiti minimi previsti dalle normative EN 13956. La membrana deve inoltre presentare tutte le caratteristiche tecniche specificate nella relativa descrizione contenuta nel capitolato speciale d’appalto.

| #### HarpoPlan ZDUV 1,8 mm | Unità | Valore medio | Tolleranza | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resistenza alla trazione L/T (M102 - M107) | N/50mm | ≥ 700 |  | EN 12311-2 - A |
| Allungamento a rottura L/T (M102 - M107) | % | ≥ 200 |  | EN 12311-2 - A |
| Resistenza alla lacerazione L/T (M102) | N | ≥ 130 |  | EN 12310-2 |
| Stabilità dimensionale | % | ≤ 1 |  | EN 1107-2 |
| Punzonamento statico (M107) | N | ≥ 1700 |  | EN ISO 12236 |
| Resistenza all'impatto (M102) | mm | ≥ 650 |  | EN 12691 |
| Durabilità (M102 - M107): - Agenti atmosferici - Ossidazione | Visivo | Nessuna rottura |  | EN 12224 EN 1844 |
| Impermeabilità (M102) | 400 kPa | Nessuna perdita |  | EN 1928-B |
| Reazione al fuoco (M102)* | Classe | E |  | EN 13501-1 |
| Resistenza alle radici (M 102) |  | Nessuna perforazione |  | EN 13948 |
| Resistenza dei giunti (M102) | N N/50 mm | ≥ 200 ≥ 600 |  | EN 12316-2 EN 12317-2 |
| Piegatura a bassa temperatura | - 35° C | Nessuna rottura |  | EN 495-5 |

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Impermeabilizzazione certificata antiradice EN 13948 HarpoPlan ZDUV | Mq | 32,50 €/mq | € |

- ACCESSORI ESECUZIONE DETTAGLI COSTRUTTIVI DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE

- Raccordi impermeabili a parete

In corrispondenza dei volumi tecnici presenti sulla copertura (camini, muri, manufatti vari) i lembi del manto impermeabile saranno incollati in verticale su tali elementi con colla a contatto tipo Bostik 146 o equivalente. Il manto dovrà rimanere per almeno 15 cm fuori rispetto al filo finito del substrato e fissato come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa INSERIRE SVILUPPO DEL PERIMETRO | m l | 11,50 €/ml | € |

- Raccordi a parete (profilo fermamanto)

In corrispondenza dei volumi tecnici presenti sulla copertura (camini, muri, manufatti vari) i lembi del manto impermeabile saranno risvoltati in verticale su tali elementi e termosaldati ad un’apposita lamiera tipo Harpo costituita da lamiera metallica galvanizzata dello spessore di 6/10 rivestita con membrana in PVC HarpoPlan di spessore 8/10. Tale profilo metallico sarà stato precedentemente ancorato al supporto verticale con tasselli ad espansione d’opportuno diametro e frequenza. Sul bordo superiore della lamiera verrà quindi spalmato un sigillante poliuretanico tipo FLEXIL della Harpo per assicurare la tenuta dell’elemento di fissaggio all’infiltrazione d’acqua. Nel caso in cui l’altezza dei parapetti perimetrali od altri elementi verticali dovesse superare i 40 cm, è necessario applicare degli ulteriori fissaggi lineari intermedi aggiuntivi.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa INSERIRE SVILUPPO DEL PERIMETRO | m l | 13,15 €/ml | € |

- Fissaggi ai piedi delle pareti

Il fissaggio perimetrale ai piedi delle pareti e dei rilevati in genere sarà realizzato con fissaggi meccanici per punti, secondo il numero e la disposizione definita dal produttore delle membrane.

La Direzione Lavori si riserverà, in alternativa, la facoltà di richiedere la posa di un profilo al piede delle pareti, in lamiera tipo Harpo costituita da lamiera metallica galvanizzata dello spessore di 6/10 rivestita con membrana in PVC HarpoPlan di spessore 8/10, sagomato ad L, sul quale verrà fissata meccanicamente la membrana impermeabile orizzontale e saldata ad aria calda quella verticale.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa INSERIRE SVILUPPO DEL PERIMETRO | m l | 11,50 €/ml | € |

- Lucernari

In prossimità dei lucernari, il manto dovrà essere incollato ai basamenti verticali mediante colla a contatto tipo Dylon N 4533. Il lembo terminale del manto verrà risvoltato sulla testa del basamento che sarà successivamente ricoperta dall’installazione del lucernario. Successivamente i risvolti verranno sigillati mediante l'applicazione di un sigillante poliuretanico tipo FLEXIL.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | cad | 35,42 €/cad | € |

- Rivestimento tubi passanti

Eventuali tubazioni passanti che dovessero emergere dal solaio di copertura, verranno rivestite mediante elemento presagomato in membrana per dettagli tecnici, compatibile col manto di copertura. Lo stesso elemento verrà quindi termosaldato ad aria calda al manto di copertura. Sulla parte superiore dell'elemento impermeabile verrà stretta meccanicamente una fascetta d’acciaio inox (compatibilmente con le misure disponibili sul mercato) e sarà quindi effettuata una sigillatura con un sigillante poliuretanico tipo FLEXIL.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | cad | 35,42 €/cad | € |

- Bocchettoni di scarico

Il raccordo agli scarichi verrà realizzato con la posa di un elemento presagomato in membrana tipo Harpoplan O per dettagli tecnici o con un elemento in PVC, compatibile col manto impermeabile di copertura ed approvato dal produttore. Tal elemento sarà raccordato alla membrana d’impermeabilizzazione mediante termosaldatura ad aria calda. Ad ulteriore protezione del bocchettone dall’intasamento, verrà posizionata una griglia parafoglie.Gli scarichi dovranno essere realizzati in PVC rigido muniti d’opportuna guarnizione antirigurgito e dovranno essere fissati meccanicamente al solaio.

Il PVC degli scarichi dovrà essere compatibile con la membrana.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | cad | 35,42 €/cad | € |

| STRATIGRAFIA VERDE PENSILE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Vegetazione - Miscela di substrato TerraMediterranea TMI per inverdimenti intensivi. Spessore 30 cm a compattazione avvenuta - Telo filtrante MediFilter MF1 - Strato di accumulo, drenaggio aerazione MediDrain MD40, Sp. ca. 4 cm - Feltro di accumulo e protezione Idromant 4 - Impermeabilizzazione in membrana sintetica antiradice HarpoPlan ZDUV - Strato di separazione: MediTex MX 12 - Isolamento termico - Barriera a vapore - Supporto: piano di copertura in c.a. (pendenza > 1%) |

- Fornitura e posa in opera del sistema multistrato tipo Harpo verde pensile intensivo leggero RIC per siepi e fioriere, costituito da feltro di detenzione, accumulo idrico e  protezione meccanica, elemento di accumulo drenaggio e aerazione, telo filtrante e substrato, con i requisiti previsti dalla norma UNI 11235.

Caratteristiche del sistema:

spessore totale del sistema pari a 35 cm  ± 5% con spessore di substrato a compattazione avvenuta di cm 30; peso a massima saturazione idrica, esclusa vegetazione, non superiore a 450 kg/m²; a PF1 volume d’aria presente nel sistema ≥ 96 l/m²; massima acqua trattenuta MT ≥ 150 l/m²; acqua totale disponibile ATD ≥ 120 l/m²; rapporto di utilizzabilità UT ≥ 0,82; rapporto di efficienza EF ≥ 0.58. Il coefficiente di deflusso medio del sistema, certificato da istituti indipendenti, dovrà essere C ≤ 0,1. La resistenza termica del sistema a massima ritenzione idrica dovrà essere non inferiore a 0.80 (mq*K)/W secondo rapporto di prova di istituti indipendenti.

Caratteristiche del feltro ritentore:

Tipo Idromant 4 o equivalente, assorbimento idrico pari a 8,60 l/m² (EN 344), ritenzione idrica dopo 16 ore a 20°C pari a 5,0 l/m² (EN 344), quantità di acqua disponibile (a potenziale idrico tra 0 e -1,5 MPa) non inferiore a 7,8 l/m². L’acqua disponibile, se trasferita teoricamente nel substrato secco (al punto di appassimento permanente), deve essere sufficiente a reidratarlo ad un potenziale idrico non inferiore a -0,5 MPa.

Caratteristiche dell’elemento drenante:

Tipo MediDrain MD 40 o equivalente, deveavere una conducibilità idraulica totale a 20kPa (secondo norma EN ISO 12958) a gradiente idraulico i = 0,01 non inferiore a 1,5 l/sm e ad i = 0,1 non inferiore a 4,6 l/sm.

Caratteristiche del substrato:

Substrato tipo Terra Mediterranea TMI o equivalente, con le seguenti caratteristiche: massa di particelle con granulometria <0,05mm inferiore al 5%, velocità di infiltrazione compresa tra 10 e 60 mm/min, capacità di scambio cationico1 superiore a 18 meq/100g, sostanza organica2 inferiore al 8% in massa, porosità tra 60 e 70%. Al punto di appassimento permanente (-1,5 MPa), il contenuto d’acqua3 deve essere non superiore all’12% v/v. La quantità d’acqua disponibile per le piante non deve essere inferiore al 30% v/v. Peso a massima saturazione 1400 kg/mc.

1) La CSC indica la capacità del substrato di trattenere e rendere disponibili i principali nutrienti. Valori elevati indicano una buona fertilità.

2) La sostanza organica in un terreno svolge importanti funzioni: dà struttura, aumenta la CSC, nutre i microrganismi. Tuttavia l’eccesso di sostanza organica favorisce le piante infestanti, perde progressivamente volume e si compatta. Terra Mediterranea mantiene ottime caratteristiche strutturali e di CSC nel tempo grazie alle componenti minerali di alta qualità. La sostanza organica è ridotta al minimo indispensabile per i microrganismi ed è paragonabile a quella presente nei terreni naturali.

3) Un buon substrato deve avere contenuto idrico basso al punto di appassimento ed elevato a capacità di campo, il che si traduce in molta acqua disponibile. La sola informazione del massimo contenuto idrico infatti non dice nulla sulla reale disponibilità dell’acqua accumulata sul tetto.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa di Idromant 4, MediDrain M405, MediFilter MF1, TerraMediterranea TMI sp compattato pari a 30 cm, fasce di ghiaia tonda lavata perimetrali | Mq | 134 €/mq | € |

VEGETAZIONE

- Fornitura e posa in opera di vegetazione basso arbustiva.

La vegetazione sarà a scelta della D.L.

A titolo indicativo si prevede la posa di piantine in vasi da Ø 15 -18 cm, con densità di posa variabile a seconda della specie da 2 a 6 piantine al mq (o al metro lineare nel caso di siepi). L’altezza a maturità delle piante sarà variabile a seconda della specie, da circa 0,5 m a 2,5 m. Esempio indicativo di specie: Viburnum tinus, Cistus spp, Phyllirea angustifolia, Pistacia lentiscus, Pittosporum spp, Spirea spp, Juniperus spp, Rosa spp, Laurus nobilis, Nerium oleander…

A completamento dell’opera si prevede una prima irrigazione. Per l’idoneità al collaudo delle opere a verde il sistema dovrà rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla norma UNI - 11235.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | Mq | 39 €/mq | € |

IRRIGAZIONE

- Impianto di irrigazione

Per la superficie a tappezzanti arbustive e le aree alberate, il sistema prevede la fornitura e posa in opera dell’impianto di irrigazione ad ala gocciolante composto da una rete di distribuzione in materiale plastico PEBD (polietilene a bassa densità) di diametro variabile con possibilità di adattamento in riferimento alla corretta dislocazione del verde, resistente alla corrosione e completato da filtri e addolcitori, riduttori di pressione ed elettrovalvole a basso voltaggio; da un programmatore costituito da centralina elettronica programmata a tempo e con inclusa batteria ricaricabile per riserva della memoria; di esclusori dell’irrigazione in presenza di piogge mediante sensore “rain check” esterno e/o sonde di umidità sotterranee a basso voltaggio.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa | Mq | 12 €/mq | € |

ACCESSORI OBBLIGATORI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA NEI SISTEMI A VERDE PENSILE INTENSIVO

Poiché il giardino pensile è a tutti gli effetti una copertura, deve fornire in via prioritaria adeguate prestazioni di gestione e drenaggio delle acque meteoriche. Particolarmente importante sarà l’uso di accessori quali:

POZZETTI DI CONTROLLO PER SCARICHI IN COPERTURE A VERDE PENSILE

Pozzetti di diversi spessori, sopraelevabili con elementi aggiuntivi di tipo PKH o equivalente. Tutti i pozzetti sono disponibili con coperchio termoisolato e non termoisolato. La scelta del pozzetto è in funzione della posizione dello scarico come di seguito descritto. Andrà previsto n°1 pozzetto di controllo per ogni scarico presente in copertura (il numero di scarichi andrà definito sulla base dei coefficienti di deflusso e afflusso certificati per il sistema prescelto).

POZZETTI PER SCARICHI COLLOCATI SUL PIANO DI COPERTURA

- Pozzetto di controllo per scarichi in copertura PK 5 e PK 10

con coperchio termoisolato, con flangia perimetrale per il collegamento agli strati di protezione; muniti di coperchio, resistente al calpestamento e alla compressione; dotato di fessure verticali perimetrali per il deflusso dell’acqua e fessure sul coperchio per captare l’acqua di scorrimento superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta.

Dimensioni pozzetto: 25x25 cm,  altezza: 5 cm

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK5 versione acciaio inox | pz | 156 €/pz | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK5 versione alluminio | pz | 134 €/pz | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK5 versione aluzinc | pz | 122€/pz | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK10 versione acciaio inox | pz | 164 €/pz | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK10 versione alluminio | pz | 142 €/pz | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PK10 versione aluzinc | pz | 136 €/pz | € |

POZZETTI DI CONTROLLO TERMOISOLATI PER SCARICHI DI FACCIATA

- Pozzetto di controllo per scarico laterale PKF 5 e PKF10

in prossimità di parapetti, in acciaio muniti di flangia perimetrale su tre lati; muniti di coperchio, resistente al calpestamento e alla compressione; dotato di fessure verticali perimetrali per i deflusso dell’acqua e fessure sul coperchio per captare l’acqua di scorrimento superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta. Dimensioni coperchio: 25x25 cm. Altezza: 5 cm.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF5-INOX versione acciaio inox | pz | 156 €/pz | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF5- versione alluminio | pz | 132 €/pz | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF5- versione ALUZINC | pz | 138 €/pz | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF10-INOX versione acciaio inox | pz | 164 €/pz | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF10- versione alluminio | pz | 142 €/pz | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF10- versione ALUZINC | pz | 158 €/pz | € |

POZZETTI DI CONTROLLO TERMOISOLATI PER SCARICHI COLLOCATI AGLI ANGOLI

- Pozzetto di controllo per scarico laterale PKS 10

in prossimità di angoli in copertura, in acciaio privo di flangia perimetrale; muniti di coperchio, resistente al calpestamento e alla compressione; dotato di fessure verticali perimetrali per il deflusso dell’acqua e fessure sul coperchio per captare l’acqua di scorrimento superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta. Dimensioni coperchio: 25x25 cm. Altezza: 10 cm.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKS10-INOX versione acciaio INOX | pz | 130 €/pz | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF5- versione ALLUMINIO | pz | 114 €/pz | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa PKF5- versione ALUZINC | pz | 110 €/pz | € |

SOPRAELEVAZIONI DEI POZZETTI DI CONTROLLO

- Sopraelevazioni PKH disponibile nei seguenti formati:

Sopraelevazione PKH 10, altezza 10 cm

Sopraelevazione PKH 20, altezza 20 cm

Dimensioni: 25x25 cm.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Sopraelevazione PKH 10-INOX, altezza 10 cm Sopraelevazione PKH 20-INOX, altezza 20 cm | Pz pz | 88 €/pz 91 €/pz | € € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Sopraelevazione PKH 10-ALLUMINIO, altezza 10 cm Sopraelevazione PKH 20-ALLUMINIO, altezza 20 cm | Pz pz | 63 €/pz 69 €/pz | € € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Sopraelevazione PKH 10-ALUZINC altezza 10 cm Sopraelevazione PKH 20-ALUZINC, altezza 20 cm | Pz pz | 59 €/pz 68 €/pz | € € |

ACCESSORI COMPLEMENTARI .

Particolarmente importante sarà l’impiego di accessori di seguito descritti per rispondere alle seguenti esigenze: drenaggio acque di scorrimento superficiali in prossimità di soglie , facciate , o in prossimità di superfici pavimentate.

PROFILI PERIMETRALI DI CONTENIMENTO E PROTEZIONE

- Profilo tipo P-MEC o equivalente

In prossimità dei perimetri va prevista la protezione meccanica del risvolto verticale dell’impermeabilizzazione, che deve risalire sui contenimenti per almeno 15 cm in più rispetto alla quota finita del giardino pensile. Il profilo di contenimento e protezione meccanica P-MEC contiene inoltre i risvolti del feltro di accumulo e del telo filtrante che seguono l’impermeabilizzazione proteggendoli dai raggi UV, dagli agenti atmosferici e dal danneggiamento meccanico. Il profilo viene fornito in alluminio verniciato e a richiesta colorato secondo RAL. Lunghezza: 1500 mm, altezza: 200 mm

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di profilo P-MEC 200 alluminio | m | 94 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di profilo P-MEC 200 aluzinc | m | 62 €/m | € |

PROFILI DRENANTI DI CONFINAMENTO DEL SISTEMA A VERDE PENSILE:

- Profilo drenante PPD 1,5 o 2 m

da predisporre in prossimità dei perimetri a confinamento delle fasce drenanti di ghiaia perimetrali e a separazione tra ghiaia e substrato. Il profilo dovrà essere munito di fessure sull’ala verticale e su quella di appoggio e, avere una lunghezza pari a 1,5 o 2 m, altezza pari a 80/120, 100/150, 250/250 mm. I profili verranno posati in linea impiegando gli appositi connettori. Potranno inoltre essere fissati utilizzando appositi connettori PPD FIX

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di profilo PPD 80/120 aluzionc | m | 62 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di profilo PPD 80/120 alluminio | m | 51 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di profilo PPD 100/150 aluzinc | m | 64 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di profilo PPD 100/150 alluminio | m | 56 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di profilo PPD 250/250 aluzinc | m | 90 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di profilo PPD 250/250 alluminio | m | 143 €/m | € |

PROFILI DI CONFINAMENTO (PER IMPIEGHI A TERRA O SU PENSILE)

- Profilo tipo Bord Liner o equivalente

Profilo metallico flessibile e permanente per il confinamento e contenimento robusto ed elegante di aree a verde o per percorsi pedonali. I connettori possono essere conformati a lama per l’impiego a terra o con due ali d’appoggio per l’impiego su verde pensile.

Dimensioni:

- Materiale: Corten / Alluminio / Aluzink

- Lunghezza: 1,5 m.

- Altezza ala verticale profilo: 100/150/200/300 mm.

- Accessori abbinati: Connettori

- Spessore: 1,5 mm (Aluzink), 2 mm (Corten), 2,5 mm (Alluminio)

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Bord Liner 200 Aluzink (altezza 20 cm) | m | 71,70 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 300 Aluzink (altezza 30 cm) | m | 89,90 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 200 Corten (altezza 200 mm) | m | 77,30 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 300 Corten (altezza 300 mm) | m | 98,40 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 200 Alluminio (altezza 200 mm) | m | 88,60 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa Bord Liner 300 Alluminio (altezza 300 mm) | m | 114,70 €/m | € |

CANALETTE DRENANTI

Canalette di facciata drenanti fisse tipo CF-VPF75-1, o equivalente

per il drenaggio di acque meteoriche provenienti da aree pavimentate e facciate; captano le acque meteoriche e le convogliano allo strato drenante del sistema a verde pensile. Vengono fornite zincate o in acciaio inox.

Sono dotate di griglia di chiusura removibile e di sistema di giunzione per il collegamento di più elementi; il corpo della canaletta è forato sul fondo lateralmente per far defluire le acque meteoriche al sistema di drenaggio continuo predisposto sull’area di progetto.

Il sistema include inoltre i terminali di chiusura laterale del corpo canaletta.

Altezza : 75 mm. Larghezza: 125 mm, lunghezza: 1 m.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di canaletta CF-VPF75 zincata | m | 104€/m | € |

- Canalette di facciata drenanti a fessura tipo CLF-D-1 o equivalente.

per il drenaggio di acque meteoriche provenienti da aree pavimentate e facciate; captano le acque meteoriche e le convogliano allo strato drenante del sistema a verde pensile. Vengono fornite in acciaio inox o zincate. Della canaletta in superficie sarà visibile solo l’apertura a taglio lineare di 20 mm per la captazione delle acque.

Il corpo della canaletta è forato sul fondo lateralmente per far defluire le acque meteoriche al sistema di drenaggio continuo predisposto sull’area di progetto.

Larghezza fessura superiore: 20 mm, larghezza fondo 80 mm, altezza: 150 mm, lunghezza: 2 m

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di canaletta a fessura CLF D-1 in inox | m | 268 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa Di canaletta a fessura CLF D-1 zincata | m | 198 €/m | € |

- Canaletta a fessura doppia o singola CL2F-PRO PAV - CL1F-PRO PAV

Sistema di captazione e drenaggio delle acque superficiali su aree pedonali in gres o pietra. La canaletta presenta una piastra di contenimento utilizzata per accogliere lastre di pietra o ceramica tagliate a misura, lasciando libera una fessura su un lato o su entrambi. Il canale risulta invisibile e perfettamente integrato alla pavimentazione. Il canale è disponibile in versione fessurata drenante oppure a fondo chiuso. La chiusura in pietra potrà essere sollevata per effettuare la pulizia del canale. La lastra di chiusura dovrà avere uno spessore di 2-3 cm. Larghezza 150 mm, altezza 75 mm, lunghezza 2 m. Materiale acciaio resistente alla corrosione.

| DESCRIZIONE | U.M. | P.U. | TOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri ed utili d’impresa CL2F-PRO PAV D2 vers. Acciaio inox 304 | m | 288 €/m | € |
| Fornitura e posa in opera, compresi oneri e utili di impresa CL”F-PRO PAV D2 vers. zincata | m | 167€/m | € |